Memorial Descritivo

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquitetônico básico para a reforma do Ginásio Batingão do Campus Monteiro do IFPB, localizado na Rodovia PB 264, Monteiro PB.

O bloco térreo tem área construída total de 1.454,53m² e área coberta de 1.545,52m².

A edificação tem estrutura metálica composta de pilares e treliças em arco com cobertura de telhas metálicas.

A entrada principal tem dois portões de ferro galvanizado que dão acesso ao ginásio e às arquibancadas, na face posterior se encontram os ambientes de apoio: Almoxarifado, Recepção, Departamento de Esportes, WC, Vestiário Masculino, Vestiário Feminino, além de áreas que dão acesso ao palco e à Caixa d’água.

A reforma consistirá basicamente na restauração da coberta, que se encontra bastante danificada, com diversas telhas quebradas; na recuperação das instalações elétricas, especialmente da iluminação; na adaptação dos Vestiários Masculino e Feminino, com a criação de banheiro para pessoas portadoras de necessidades especiais; além da pintura interna e externa de toda edificação.

Na restauração da coberta deverá ser usada a telha metálica trapezoidal 25, referência técnica:. Eternit TMTP 25 ou similar com as mesmas características técnicas, caso seja possível aproveitar uma quantidade significativa das telhas lá existentes, deve-se verificar qual o tipo e utilizar a mesma telha ou outra que tenha as mesmas dimensões e características técnicas.

Nas instalações elétricas deve ser feito um projeto específico que deverá determinar qual o tipo de iluminação mais adequado para o local e o que pode ser aproveitado (existem apenas dois refletores funcionando) e se é necessário instalar mais tomadas e quadros.

Na adaptação dos Vestiários, no Feminino, será demolida a alvenaria do boxe com dimensões maiores que será adaptado para o uso de cadeirantes, será construída outra alvenaria distante 30 cm da existente com a finalidade de aumentar o espaço e possibilitar a sua adequação, também deve ser construída uma alvenaria no boxe do chuveiro que avança 30 cm em relação à parede da área de transferência e com altura de 2,00 m a fim de facilitar o acesso do usuário de cadeira de rodas à área do banho, a porta deverá ser substituída por uma porta de alumínio com largura mínima de 0,90 m e altura de 1,70 m, as portas dos outros sanitários também deverão ser trocadas por portas de alumínio medindo 0,60x1,70 m, assim como a porta de entrada do vestiário, que deve ser substituída por uma porta de madeira medindo 0,96x2,13, a fim de atender aos critérios de acessibilidade exigidos pela norma ABNT NBR 9050/2004. No Masculino, será construído um banheiro na entrada, aproveitando a face oposta da parede dos mictórios, assim como no feminino haverá uma alvenaria que avança 40 cm em relação à parede da área de transferência e com altura de 2,00m; assim como no feminino as portas dos boxes serão substituídas por portas de alumínio medindo 0,90x1,70 m e 0,60x1,70 m, assim como no vestiário feminino, a porta de entrada deverá ser substituída por uma porta de madeira medindo 0,96x2,13, a fim de atender aos critérios de acessibilidade exigidos pela norma ABNT NBR 9050/2004. Em virtude dessas alterações nos vestiários será necessário retirar a cerâmica do piso e das paredes e substituí-la por outra, para o piso será utilizada cerâmica 34x34 cm, PEI 5, grupo de absorção máxima BIIb, REF. Elizabeth Everest White ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade; nas paredes será utilizada cerâmica 34x46 cm, PEI não aplicável, grupo de absorção máxima BIIb, REF. Elizabeth Antártida Bianco ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade, com altura em torno de 2,10 m de forma a utilizar 4 peças e ½ e evitar desperdícios.

A pintura interna será: nas paredes, do tipo látex PVA, com emassamento, executada em duas demãos, cor Ref. Coralar Branco Gelo FO 002 ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade; no teto, onde houver, será do tipo látex PVA, com emassamento, executada em duas demãos, cor Ref. Coralar Branco Neve FO 001 ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade; nas arquibancadas, do tipo látex acrílica, executada em duas demãos, cor Ref. Coral Verde Vagem 30GY 24/404 ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

A pintura externa será, conforme indicado nas fachadas (ver prancha 04/04), do tipo látex acrílica, com emassamento, executada em duas demãos, cor Ref. Coralar Branco Gelo FO 002 ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade e nos pilares de amarração do tipo látex acrílica, executada em duas demãos, cor Ref. Coral Verde Vagem 30GY 24/404 ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade.

A estrutura metálica, interna e externamente, terá pintura em esmalte sintético cor Verde Nilo Ref. Coralar 652 BR ou similar com as mesmas características técnicas e de tonalidade, o mesmo acabamento será utilizado nas portas existentes de madeira e nas de ferro galvanizado.

João Pessoa, 30 de outubro de 2013.

__________________________________

Jaciara Lopes da Silva

Arquiteta e Urbanista – CAU n.º A36365-0

IFPB Mat. 1506433