Memorial Descritivo

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquitetônico para a construção de um Bloco Acadêmico no Campus Monteiro do IFPB, localizado na Rodovia PB 264, Monteiro-PB.

A presente proposta surgiu da necessidade de novas salas de aula, tendo em vista o Programa de Expansão, bem como o aumento da oferta de cursos. O Bloco a ser construído é composto por 06 Salas de Aula, Sala para Coordenação de Curso, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino e Circulação, compreendendo 631,25 m² de área construída, sendo 701,50 m² de área coberta.

A sua composição apresenta dois acessos, limitados por portões de correr, uma circulação de 112,86 m² e salas de aula com aproximadamente 64 m², podendo comportar de 40 a 42 alunos. Todos os ambientes são forrados com gesso rebaixado, seja acartonado ou não, no intuito de melhorar a acústica e de embutir a passagem da fiação e dos eletrodutos.

A coberta de um modo geral é constituída por telhamento ondulado de fibrocimento sem amianto com caimento de 10%, arrematada pela cumeeira.

O estudo preliminar relacionado à estrutura propõe a utilização de elementos estruturais como laje, vigas e pilares de concreto, e alvenaria de tijolos cerâmicos para vedação, tornando-se necessária a solicitação dos projetos complementares para cálculo estrutural e fundação.

Com relação ao paisagismo, na ausência de um estudo específico, sugere-se a utilização da Grama Esmeralda ou São Carlos na vegetação rasteira e Ixora-branca ou vermelha na vegetação de pequeno porte.

O quadro de aberturas a seguir apresenta os tipos e quantitativos de esquadrias sugeridos no projeto:

Com relação aos revestimentos, materiais e acabamentos serão utilizados:

- Nas paredes externas: a) Pintura em tinta acrílica elástica (que forma película impermeável e flexível) sobre massa acrílica. Com proteção contra algas e mofo, capaz de acompanhar a dilatação e retração das paredes, ocasionadas pela mudança de temperatura. Acabamento fosco nas cores vermelho e branco neve; b) Revestimento em Chapas de Alumínio Composto (ACM), painéis de 4mm de espessura, com 70cm de altura e largura variável, dispostos horizontalmente (conforme indicação no desenho) , formados por duas chapas de alumínio (lâmina de 0,5mm) unidas por uma camada maciça de polietileno de baixa densidade, fabricados em processo contínuo. Acabamento à base de pintura PVDF (Polivinilideno Fluorido) aplicado a um sistema de coil-coating de alta performance, garantindo a estabilidade das cores, brilho, resistência à intempéries, corrosão e pichações. Cor: branco puro;

- Nas paredes internas: a) Pintura com tinta acrílica sobre massa acrílica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco neve; b) Meia parede com revestimento cerâmico pastilhado, dimensão 34cm x 34cm, cor branca,  PEI não aplicável, (Referência: Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha Lux White), e arremate em perfil "U" de alumínio com abas desiguais (1" x 1/2"); c) Cerâmica pastilhada 20cm x 20cm, cor branca, com acabamento até o forro. Referência: Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha White;

- No piso: a) Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR GRAFITE). Sem rodapé; b) Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos e bordas boleadas; c) Cerâmica antiderrapante 34cm x 34cm, cor branca. PEI 4. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas; d) Granito polido na cor verde ubatuba nas soleiras;

- No teto: a) Forro de gesso, com detalhe em tabica invertida de 5cm x 5cm e acabamento em pintura látex PVA com emassamento, cor branco neve fosco;

Antes da execução faz-se necessário solicitar os projetos complementares, bem como conferir as medidas de afastamento e recuo in loco.

João Pessoa, 01 de agosto de 2012.

_______________________________________

Rafaela Vieira Carvalho

Arquiteta e Urbanista

CREA-PB 160043603-0/CAU-PB 87730-1

Mat. SIAPE 2620415 – IFPB