Memorial Descritivo

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquitetônico para a construção de uma Caixa Escolar e Pátio Coberto (espaço de convivência) no Campus Monteiro do IFPB, localizado na Rodovia PB 264, Monteiro-PB.

A presente proposta surgiu da necessidade de ofertar um local para o funcionamento da Caixa Escolar e uma Cantina neste campus, além da necessidade de criar um espaço de convivência entre os blocos acadêmicos tendo em vista o Programa de Expansão, bem como o aumento da oferta de cursos.

O Caixa Escolar a ser construída possui um ambiente com um balcão de atendimento para exposição de materiais escolares disponíveis à venda; um lavabo; bancada para 3 computadores ligados à rede disponível para uso geral dos alunos matriculados no campus, um ambiente de serviços onde serão disponibilizadas máquinas copiadoras para atendimento de professores e alunos; uma sala da administração com depósito em anexo para guarda dos materiais comercializados; sala para administração e copa, compreendendo 90,21 m² de área construída e igual área coberta.

O acesso será feito por uma porta em vidro temperado voltada para o pátio. Todos os ambientes serão forrados com gesso rebaixado.

A coberta será constituída por uma laje impermeabilizada, enclausurada por platibandas, tendo em vista que quase toda a edificação ficará sob a coberta do pátio.

O quadro de aberturas a seguir apresenta os tipos e quantitativos de esquadrias sugeridos no projeto:

Com relação aos revestimentos, materiais e acabamentos serão utilizados:

- Nas paredes externas: a) Cerâmica Elizabeth (10x10) Linha Cristal na cor Olivina ou similar técnico. Rejunte Quartzolite na cor da cerâmica; b) Faixa em Cerâmica Elizabeth(10x10)contornando toda a edificação na Linha Cristal na cor Preto, ou similar técnico separada por perfil em “U” de 1”(uma polegada)em alumínio.Rejunte Quartzolite na cor da cerâmica.

- Nas paredes internas: a) Pintura com tinta acrílica sobre massa acrílica, acabamento acetinado ou semi-brilho, cor branco neve; b) Cerâmica pastilhada 20cm x 20cm, cor branca, com acabamento até o forro. Referência: Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha White, no lavabo. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas;

- No piso: a) Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR GRAFITE). Sem rodapé, no lavabo b) Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos e bordas boleadas; c) Granito polido na cor verde ubatuba nas soleiras e bancadas;

- No teto: a) Forro de gesso, com detalhe em tabica invertida de 5cm x 5cm e acabamento em pintura látex PVA com emassamento, cor branco neve fosco.

A Cantina terá uma cozinha e uma área circular em volta para o balcão de atendimento ao público, compreendendo 32,00 m² de área construída e área de coberta igual a 16,00m². A coberta será constituída por uma laje, enclausurada por uma pequena platibanda de 25 cm, tendo em vista que toda a edificação ficará sob a coberta do pátio.

A seguir o quadro de aberturas apresenta os tipos e quantitativos de esquadrias: sugeridos no projeto:

Com relação aos revestimentos, materiais e acabamentos serão utilizados:

- Nas paredes externas: a) Cerâmica Elizabeth (10x10) Linha Cristal na cor Olivina ou similar técnico. Rejunte Quartzolite na cor da cerâmica; b) Na face externa do balcão circular será utilizada a Cerâmica Elizabeth(10x10)contornando toda a edificação na Linha Cristal na cor Preto, ou similar técnico.Rejunte Quartzolite na cor da cerâmica.

- Nas paredes internas: a) Cerâmica pastilhada 20cm x 20cm, cor branca, com acabamento até o forro. Referência: Elizabeth - Linha Brilhante - Pastilha White. Rejunte impermeável de alta resistência a fungos e algas; a mesma especificação para a parte interna do balcão de atendimento e da bancada da cozinha;

- No piso: a) Granilite polido (COR NATURAL), com espaçamento em quadras de 1m², separados por juntas plásticas de dilatação (COR GRAFITE). Rodapé de 8 cm de altura no mesmo material do piso, com cantos e bordas boleadas;; d) Granito polido na cor Verde Ubatuba no balcão e na bancada da cozinha;

- No teto: a) Forro de gesso, com detalhe em tabica invertida de 5cm x 5cm e acabamento em pintura látex PVA com emassamento, cor branco neve fosco.

O estudo preliminar relacionado à coberta do Pátio propõe a utilização de elementos estruturais tais como pórtico em arco com estrutura tubular redonda em aço galvanizado e pilares em aço galvanizado de seção quadrada 200x200mm, com pintura eletrostática na cor Branco Neve.

A coberta do Pátio a ser construída compreende uma área de aproximadamente 650m².A sua composição é feita por 6 vigas em arco, apoiadas em 12 (doze) pilares de aproximadamente 4,15 de altura. Sua estrutura é formada por tubos em aço galvanizado, pintura eletrostática na cor branca, de seção circular com 5 (cinco) centímetros de diâmetro para a estrutura de apoio, 4 (quatro) centímetros de diâmetro para a complementar. Visando a garantia da fixação e estabilidade dos elementos estruturais, faz-se necessária a solicitação de projetos complementares para cálculo estrutural e fundação.

A coberta será constituída por Policarbonato Alveolar do tipo “Reflective” de 10 mm, na cor fumê, em chapas com espaçamento de aproximadamente 01metro instaladas sobre coberta em arco, fixadas nos tubos por parafuso “auto-brocante” com proteção em Neoprene ou EPDM em perfil barra chata. Os pilares deverão abrigar a tubulação de descida d’água das calhas que deverão estar posicionada lateralmente nos dois lados da coberta em arco.

O piso do pátio deverá ser em pedra Cariri seguindo o padrão já existente no local.Está prevista a execução de dois bancos circulares em alvenaria com assento em concreto de diâmetro aproximado de 2,00m com assento de 0,40 cm.

Antes da execução faz-se necessário solicitar dos projetos complementares e conferir medidas de afastamento e recuo in loco.

João Pessoa, 01 de agosto de 2012.

_______________________________________

Elizabete Costa Fragoso

Arquiteta e Urbanista

CREA-PB 160487517-8/CAU-PB 34840-6

Mat. SIAPE 1884149 – IFPB