MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

DIRETORIA DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA

COORDENAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

Memorial Descritivo

Este Memorial Descritivo refere-se ao projeto arquitetônico básico para a Reforma da Biblioteca do campus Monteiro.Na reforma estão previstos serviços de manutenção da coberta, conserto de um brise da fachada e substituição da coberta de policarbonato por telhas de aço tipo sanduíche, preenchimento em poliuretano (PUR/PIR) e colocação de forro de gesso acartonado.

A proposta pretende solucionar os problemas decorrentes da insolação direta através do policarbonato que prejudica o correto acondicionamento do acervo provocando o aparecimento de manchas amareladas. Para tanto, deve ser substituída a coberta de policarbonato dos três domus menores por telhas de aço tipo sanduíche, preenchimento em poliuretano (PUR/PIR), que terá beiral nas duas laterais, visando evitar a incidência de radiação direta, acima da viga será colocada uma faixa com tijolos de vidro, assentados com cimento branco, logo acima deve ser colocada a estrutura de aço galvanizado em perfis “I” fixados ao tijolo de vidro com selante de poliuretano (Referência técnica : Sika M), com dimensões de acordo com o projeto estrutural, um dos perfis deve ser 5 cm mais alto do que o outro para proporcionar o caimento de 6% conforme indicado no projeto, o espaçamento entre os perfis longitudinais e transversais também deve ser preenchido com o mesmo selante, os perfis transversais devem estar espaçados a cada 600 mm para fixação do forro de gesso acartonado.

- MATERIAIS E ACABAMENTOS

  - ESTRUTURA

O projeto estrutural deverá observar a inclinação da coberta 6% para definição dos perfis longitudinais e transversais para fixação da coberta e do forro de gesso acartonado.

  - DRENAGEM

Serão utilizadas as calhas existentes para captação das águas pluviais pela coberta de telhas metálicas, assim como as tubulações de descida.

  - ALVENARIA E VEDAÇÕES

Serão utilizadas na vedação das laterais acima da viga, tijolos de vidro medindo 19x19x8 cm, no encontro dos tijolos de vidro com as paredes existentes deve ser feita a amarração com pilaretes de concreto armado e fechamento com alvenaria de ½ vez, de tijolos cerâmicos de 8 furos, chapiscada, rebocada e pintada.

  - COBERTURA

A coberta será de telhas do tipo sanduíche, de aço, espessura 20 mm, inclinação de 6%, fixadas sobre estrutura de aço, perfis em “I”, sendo os perfis transversais espaçados a cada 600 mm para fixação do forro de gesso acartonado.

  - IMPERMEABILIZAÇÃO

Será utilizado selante de poliuretano para vedação dos espaços entre o tijolo de vidro e a estrutura metálica e entre os perfis longitudinais e transversais da estrutura metálica da coberta.

  - REVESTIMENTO

    - Chapisco

Será utilizado chapisco em todas das alvenarias de tijolos a construir interna e externamente, a fim de dar aderência para a aplicação do emboço ou do reboco, o traço recomendado é de 1:3 de cimento e areia.

    - Reboco

Será utilizado reboco em massa única, nas áreas internas e externas das alvenarias de tijolos a construir onde o acabamento for pintura, o traço recomendado é 1:2:9 de cimento cal e areia. Nas áreas externas deve ser utilizado o reboco hidrofugado.

  - FORRO

Será utilizado forro de gesso acartonado, placa resistente a umidade (RU), espessura 12,5 mm, fixado na estrutura da coberta.

  - PINTURA

As paredes internas receberão acabamento em pintura acrílica, com emassamento, executada em duas demãos, cor branco gelo, conforme indicação do projeto, acabamento acetinado ou semi-brilho.

O teto receberá pintura acrílica, com emassamento, executada em duas demãos, cor branco neve, fosco, referência técnica: Tinta acrílica Coralar 001 FO Branco Neve.

A estrutura metálica deve receber pintura anticorrosiva epóxi na cor branca, com aplicação de primer, executada em, no mínimo, duas demãos, uma de cada produto.

  - OUTROS

Nos casos omissos e/ou nas possíveis dúvidas que assim surgirem os responsáveis técnicos deverão ser consultados previamente.

João Pessoa, 12 de maio de 2017.

_________________________________

Jaciara Lopes da Silva

Arquiteta e Urbanista – CAU n.º A36365-0

IFPB Mat. 1506433